Introduction

直升机具有垂直起降、悬停和低速机动等独特优势，但常规单旋翼构型的最大前飞速度受到前行桨叶压缩性效应和后行桨叶动态失速等因素限制[1]。为提升旋翼飞行器的高速性能和载荷能力，共轴刚性双旋翼等新型构型受到广泛关注。共轴双旋翼具有布局紧凑、推力密度高、可平衡反扭矩等优势，但上下旋翼距离较近，尾迹相互穿越并形成显著的桨-涡和涡-涡干扰[2-5]。尤其是上桨收缩尾迹进入下桨盘面后，会造成明显的径向和方位向非均匀入流，进而改变下桨局部载荷及整个旋翼系统的推力、扭矩和功率分配[6]。因此，如何准确且高效地描述共轴旋翼尾迹及桨间气动干扰，是其性能预测与工程设计中的关键问题。

现有共轴旋翼气动预测方法可大致分为高保真、中保真和低保真三个层级。高保真方法通常基于三维非定常Euler/RANS/Navier-Stokes方程，并结合动网格、重叠网格或CFD/CSD耦合技术，可较完整地解析叶片附近流动、桨尖涡演化以及桨-涡干扰。Lakshminarayan和Baeder[7,8]采用高分辨率可压缩RANS方法研究共轴旋翼悬停状态下的气动性能及非定常流场；Xu等[9]基于非结构动态重叠网格分析上下旋翼相互作用对载荷和诱导流场的影响；Juhasz等[10]进一步将BEMT、自由尾迹和CFD结果与模型试验进行了系统比较。此后，相关研究扩展至稳态与振动载荷、扭矩平衡、高速前飞气动弹性以及高效CFD建模等问题[11-14]。总体而言，高保真方法能够提供丰富的局部流场信息和较高的预测精度，但其网格生成、时间推进和多周期收敛成本较高，不利于大规模工况扫描和设计优化。

为兼顾尾迹空间分辨能力与计算成本，自由尾迹、涡量输运、涡粒子和面元等中保真方法得到广泛应用[15]。Zimmer[16]较早将升力线、叶素理论、涡尾迹和动量修正相结合，用于共轴旋翼悬停和前飞性能计算；Bagai和Leishman[17]建立自由尾迹方法，显式考虑上下旋翼尾迹的自诱导与相互诱导，并能够预测尾迹收缩和变形。随后，Lee等[18]将自由尾迹与面元法耦合，Kim和Brown[19]采用涡量输运模型研究共轴旋翼诱导功率及尾迹结构，Yana和Rand[20]对解析模型、刚性预设尾迹和自由尾迹进行了分层比较。近年来，黏性涡粒子及相关涡方法进一步用于共轴旋翼悬停和前飞状态下的尾迹演化与非定常载荷预测[21-23]。此类方法无需解析完整黏性流场，能够较好保留尖涡及其空间演化，但仍涉及大量涡元相互诱导计算，其收敛性、涡核处理和远尾迹截断等因素也会影响计算效率与稳定性[15]。

面向初步设计、快速性能评估和参数优化，动量理论、叶素动量理论（blade element momentum theory, BEMT）[24]以及有限状态入流模型等低保真方法仍具有显著优势。BEMT通过动量理论与叶素理论的耦合，在径向叶素环上建立动量关系与局部气动力之间的平衡，可在较低计算成本下获得旋翼诱导入流、载荷和功率分布，被广泛应用于旋翼性能预测与优化设计[25]。在共轴旋翼研究中，Leishman和Syal[26]基于动量理论分析了共轴旋翼悬停诱导功率及效率；Leishman和Ananthan[27]建立了适用于悬停和轴向飞行的共轴旋翼BEMT模型。Rand和Khromov[28,29]、Prasad等[30][25]分别从优化设计和动态入流角度发展了低阶共轴旋翼模型。Lee和Dassonville[31]通过迭代更新上下旋翼诱导速度描述双桨耦合，Kong等[32]利用有限状态变量和矩阵耦合构建共轴旋翼动态入流模型，Xu等[33]进一步将叶素法、非均匀入流与经验干扰函数用于变转速共轴直升机性能分析。Dai等[34]在迭代BEMT框架中引入桨间距、尖端损失和预设尾迹收缩，并通过CFD和试验数据验证了总体性能预测能力。上述模型计算效率高、易于与优化和飞行动力学分析耦合，但对桨间干扰的描述通常依赖盘面平均、分区入流、有限阶状态或预设尾迹关系，对尾迹空间几何及下桨盘面的二维非均匀诱导流场仍缺乏直接描述能力。

综上，不同保真度方法在计算成本与流场解析能力之间存在明显权衡。对于共轴旋翼多工况快速评估和迭代优化，高保真CFD难以满足计算效率要求，而自由尾迹等中保真方法仍具有一定的迭代与涡元计算成本，因此基于BEMT的低阶模型更具工程应用潜力。其关键瓶颈并非仅在叶素气动力求解本身，而在于如何以较低成本描述上桨尾迹向下桨传递的空间非均匀诱导。现有快速模型虽然已考虑推力分配、诱导速度迭代、动态入流和尾迹收缩等效应，但难以同时显式刻画尾迹径向收缩、轴向输运及其在下桨盘面形成的径向-方位向非均匀轴向与切向诱导。尤其在轴向来流条件下，尾迹轴向发展和径向收缩同时受到自由来流、局部诱导速度及径向载荷分布影响，采用固定或弱工况相关的参数化尾迹关系时，其适应性受到限制。因此，在保持BEMT计算效率的同时，引入能够反映局部载荷、径向非均匀性和轴向来流影响的显式尾迹模型，是提高共轴旋翼快速气动预测能力的关键。

预设尾迹方法通过参数化关系直接描述旋翼尾迹几何，可显著降低尾迹求解成本，其中Landgrebe基于悬停旋翼试验总结出的尾迹收缩与轴向发展关系已成为经典的参数化尾迹模型之一[35]。然而，此类模型的尾迹几何主要由预设经验关系确定，其对不同载荷分布及来流条件的适应能力仍有进一步改进空间。因此，针对上述问题，本文建立一种BEMT与改进Landgrebe参数化尾迹耦合的共轴旋翼快速气动预测方法，适用于悬停及轴向来流工况。首先，通过上桨BEMT获得径向载荷和环量分布，并依据径向环量变化构造离散尾随涡系；随后以Landgrebe[36]模型作为基线尾迹，描述尾迹的径向收缩和轴向发展，并在尾迹输运过程中考虑轴向自由来流及径向非均匀性；在此基础上，采用Biot-Savart[37]定律计算上桨尾迹在下桨盘面产生的轴向和切向诱导速度，并将其以径向-方位向非均匀入流形式耦合至下桨BEMT，从而建立上桨载荷、尾迹几何、诱导流场与下桨气动响应之间的直接联系。

为降低参数化尾迹对经验参数的依赖并提高修正过程的可解释性，本文进一步对尾迹控制参数开展敏感性分析，识别对尾迹几何变形以及气动力性能起主导作用的参数，对优化变量进行降维；随后依据尾迹局部输运与几何演化之间的一致性构造残差，通过约束尾迹几何与当前流动状态之间的一致性改善参数化尾迹。在多组悬停和轴向来流工况下，将模型预测的尾迹几何、下桨非均匀诱导流场以及上下桨推力和扭矩与参考结果进行比较，以评价所提出方法在预测精度与计算效率之间的平衡能力。

本文其余部分组织如下：第二节介绍BEMT-参数化尾迹模型；第三节给出参数敏感性分析及几何修正方法；第四节讨论模型验证与气动性能结果；第五节总结主要结论。

Methodology

Methodology

本小节基于动量叶素法和参数化涡尾迹耦合，建立了一套兼顾气动计算效率与桨间非均匀干扰描述能力的共轴双桨快速气动计算框架。整体流程图如图2.1所示。

图 2-1 流程图

首先根据旋翼离散叶素的几何参数、运行工况等，采用BEMT求解上桨径向气动载荷、拉力、扭矩及环量分布；随后依据相邻径向位置的环量差ΔΓi构造离散尾随涡系，并利用改进的Landgrebe模型描述尾迹的径向收缩与轴向发展。在此基础上，对参数化尾迹方程进行两阶段几何修正：首先依据参数敏感性分析结果对主要敏感尾迹几何参数进行优化，降低优化维数提升整体优化效率与性能；又结合局部尾迹输运规律，对基准尾迹涡线的几何缺陷进行物理一致性引导修正，进一步调整尾迹径向收缩以及非均匀螺距特征。优化后的尾迹几何空间分布输入给Biot-Savart诱导模型，计算得到上桨尾迹在下桨盘面形成的二维非均匀轴向和切向诱导速度场Hvir, ψ和Hvθr, ψ，作为附加入流耦合至下桨BEMT，计算得到下桨局部气动载荷以及整体拉力、扭矩等气动性能参数。整个计算过程中，上桨尾迹几何通过独立的参数化修正迭代进行更新；当进一步考虑下桨对上桨的诱导反馈时，则将下桨计算得到的干扰信息返回上桨BEMT，形成上下桨双向气动耦合计算。最后，满足相应收敛判据后输出上下桨气动性能及尾迹非均匀诱导流场结果。总结来说，本文形成一条“上桨BEMT—环量与尾随涡系—Landgrebe参数化基线尾迹—Biot-Savart诱导计算—下桨BEMT”的完整快速预测链路。

2.1 共轴双桨叶素动量模型

叶素动量理论(Blade Element Momentum Theory, BEMT)是本文上下旋翼局部气动力和径向环量的基础求解模型，通过联立叶素局部气动力与旋翼环带动量关系，用较低计算成本获得旋翼径向载荷以及诱导速度分布。由于本文研究重点在于参数化尾迹及其修正方法，本小节重点给出与后续尾迹耦合相关的基本控制关系以及数值求解策略。为提高求解稳定性，本文不直接以轴向、切向诱导因子作为多变量迭代未知量，而是将入流角ϕ作为唯一求解变量，将叶素气动力关系与动量关系重构为一维非线性残差方程，并通过“解空间(bracketing)+二分法(bisection)”获得稳定解。

对于半径位置r处的叶素，其局部实度定义为：

| σr=Bcr2πr , | (1) |
| --- | --- |

其中B为桨叶数，cr为局部弦长。令不考虑旋翼诱导速度的轴向、切向速度分量分别为Vx、Vy。对于单桨BEMT 计算而言，Vx、Vy主要由轴向来流和旋转速度确定；而对于后续的上下桨耦合计算而言，Vx、Vy需要进一步考虑附加诱导的影响。

给定入流角ϕ后，局部攻角为：

| α=θ-ϕ， | (2) |
| --- | --- |

其中，θ为局部桨距角。当前未考虑诱导入流影响的局部相对速度为：

| W0=Vx2+Vy2， | (3) |
| --- | --- |

计算局部雷诺数：

| Re=ρW0cμ， | (4) |
| --- | --- |

并根据α, Re从翼型气动数据库中插值得到升力系数Cl和阻力系数Cd。随后将其投影至旋翼轴向和切向方向，得到叶素法向和切向的气动力系数Cn和Ct。

| Cn=Clcosϕ-Cdsinϕ， | (5) |
| --- | --- |
| Ct=Clsinϕ-Cdcosϕ， | (6) |

图2-2

为考虑有限桨叶数引起的桨尖和桨根损失，本文采用Prandtl损失修正。其中叶尖损失项为：

| ftip=B2R-rrsinϕ+ϵ， | (7) |
| --- | --- |
| Ftip=2πcos-1exp(-ftip)， | (8) |

桨根损失项为：

| fhub=B2r-RhubRhubsinϕ+ϵ， | (9) |
| --- | --- |
| Fhub=2πcos-1exp(-fhub)， | (10) |

最终损失因子定义为：

| F=Ftip Fhub， | (11) |
| --- | --- |

基于叶素动量关系，进一步定义轴向和切向的中间参数：

| κ=σCn4Fsin2ϕ， | (12) |
| --- | --- |
| κ'=σCt4Fsinϕcosϕ， | (13) |

相应的轴向和切向诱导因子就可以分别表示为：

| a=κ1-κ， | (14) |
| --- | --- |
| a'=κ'1-κ'， | (15) |

由此，考虑诱导作用后的叶素局部轴向和切向的相对速度分别表示为：

| Ux=Vx1+a， | (16) |
| --- | --- |
| Uy=Vy1+a'， | (17) |

由图2-2中的叶素速度三角形，有：

| tanϕ=UxUy=Vx1+aVy1-a'， | (18) |
| --- | --- |

将式(18)重新整理，可以将原本关于轴向和切向诱导因子的耦合求解问题转化为关于单一入流角ϕ的残差方程：

| Rϕϕ=sinϕ1+aϕ-VxVycosϕ1-a'ϕ=0 ， | (19) |
| --- | --- |

式(19)即为本文BEMT求解器的核心控制方程。由于Cl、Cd、Cn、Ct、F、κ、κ'、a、a'均可由给定的ϕ唯一确定，因此传统多变量诱导因子耦合迭代被转化为一个一维有界非线性求根问题，有效避免多变量迭代过程中可能出现的振荡和发散。

为进一步提高数值鲁棒性，本文并非直接向求根器提供单一初值，而是现在物理可行ϕ区间内搜寻有效根区间。针对每个候选象限，将搜索空间均匀离散为Ns=100个采样点，

| ϕj=ϕmin+jNS+1ϕmax-ϕmin, j=0, …, NS-1， | (20) |
| --- | --- |

并逐点计算残差项Rϕϕj。若相邻点计算满足：

| RϕϕjRϕϕj+1≤0， | (21) |
| --- | --- |

那么认为区间ϕj, ϕj+1构成个有效解空间(bracket)。然后采用二分法不断缩小该区间，直到满足数值求根器的收敛条件，从而求得入流角ϕ*。

该求解策略只要确定连续残差在有效区间内发生符号变化，二分法即可保持确定的收敛性，因此，相较于Newton类方法对a、a'进行固定点迭代，该方法对初始条件和局部函数梯度依赖性更弱，更适用后续对多个径向位置、方位角以及不同工况下反复调用BEMT求解计算的稳定性需求。

求解得到入流角ϕ*后，根据式(12)—(15)计算相应诱导因子，并重新构造考虑诱导影响后的局部相对速度：

| W=Vx1+a2+Vy1-a'2， | (22) |
| --- | --- |

计算叶素动压：

| q=12 ρW2， | (23) |
| --- | --- |

于是求得单片桨叶单位展向长度上的法向载荷为：

| Tb'r=qcCn， | (24) |
| --- | --- |

扭矩载荷分别由升力和阻力贡献组成：

| Qb,L'r=qcClrsinϕ， | (25) |
| --- | --- |
| Qb,D'r=qcCdrcosϕ， | (26) |

因此，

| Qb'r=Qb,L'r+Qb,D'r=qcrCt， | (27) |
| --- | --- |

整个桨盘的推力和扭矩则通过径向积分并对全部桨叶求和得到：

| T=BRhubRTb'r dr， | (28) |
| --- | --- |
| Q=BRhubRQb'r dr， | (29) |

除总体载荷之外，本文还需要利用BEMT结果构造后续参数化尾迹涡系，因此，根据Kutta-Joukowski关系，叶素环量可写为：

| L'=ρWΓ=12ρW2cCl， | (30) |
| --- | --- |

从而得到：

| Γr=12WcCl， | (31) |
| --- | --- |

所得径向环量分布Γr将进一步用于计算相邻叶素间的环量差，并作为下一节离散尾随涡系构造及参数化Landgrebe尾迹模型输入。

对于考虑上下桨干扰入流的单桨气动力BEMT计算而言，求解框架与上述一致，桨间气动耦合则通过外部尾迹诱导场进入局部速度三角形，为后续“BEMT-环量分布-尾迹涡系-参数化尾迹-下桨BEMT”计算链路提供基础。

2.2 参数化尾迹模型构造

旋翼尾迹几何演化可采用预设尾迹(prescribed wake)[35-38]、自由尾迹(free wake)[37,38]以及基于涡粒子[39]或高保真流场求解的尾迹描述方法。自由尾迹能够通过涡元自诱导以及相互诱导速度更新尾迹节点位置，具有较强的几何自适应能力，但其计算成本和收敛控制复杂度随尾迹离散规模显著增加；相比之下，预设尾迹在保持尾迹主要几何特征的同时具有计算效率高、数值稳定且方便与BEMT耦合等优势。考虑到本文目标是构建适用于多工况快速性能预测的共轴旋翼工程模型，采用Landgrebe型参数化尾迹模型作为基础几何描述，并进一步针对轴向入流工况引入径向非统一尾迹螺距以及轴向自由来流输运。在上桨BEMT给定尾迹涡强的基础上，Landgrebe模型确定涡丝空间位置，最终通过利用正则化有限涡段[37,40]Biot-Savart方法计算上桨尾迹在下桨盘面形成的非均匀诱导速度场[37,41]。

2.2.1 基于径向环量分布的尾随涡系构造

由2.1节BEMT计算不仅获得上桨整体推力和扭矩，同时给出各径向叶素位置的束缚环量分布Γuri, i=1, 2, …, Nr。本文保留径向环量梯度对应的分布式尾随涡系，将BEMT叶素中心位置ri转换为尾随涡释放边界，对于内部叶素边界有：

| re,i=ri+ri+12, i=1, …, Nr-1， | (32) |
| --- | --- |

同时，令re,0=Rh, re,Nr=R，其中Rh和R分别为桨毂半径和旋翼半径。桨叶沿径向离散为Nr个BEMT叶素，并在相邻叶素边界处释放尾随涡，因此每片桨叶构造Nf=Nr+1条离散尾随涡丝。以上方法，能够使叶素中心的载荷信息自然映射至叶素边界处释放的离散尾随涡。

根据Helmholtz涡定理[41]和升力线理论[42]，束缚环量沿展向的变化形成尾随涡片。为保证径向离散涡系自然闭合，本文假设桨根内侧和叶尖外侧束缚环量均为零，并定义扩展环量序列为：

| Γ=0, Γ1, Γ2, …, ΓN, 0， | (33) |
| --- | --- |

第i条尾随涡丝的有符号环量为：

| Γw, i=Γi-Γi+1, i=0, …, Nr， | (34) |
| --- | --- |

因此，每片桨叶共形成Nr+1条径向离散尾随涡丝，且满足：

| i=0NrΓw, i=0， | (35) |
| --- | --- |

由此可知，尾随涡强是由当前运行工况下上桨BEMT计算出的径向载荷直接决定的。当转速、桨距或轴向来流等工况条件发生变化时，Γur随之改变，进一步改变尾随涡系的强度分布。

对于共轴反桨而言，环量方向还与旋翼旋转方向有关。因此通过旋转方向参数sΩ=±1统一定义有符号环量，这样能够在后续的Biot-Savart计算中自然体现其不同的诱导速度方向。至此，每根涡丝释放位置re, i和环量Γw, i均已确定，后续小节即描述其尾随龄角的发展的空间轨迹

2.2.2 考虑径向非统一螺距和轴向来流的Landgrebe型尾迹几何

定义尾迹龄角为:

| ψw=Ωt-t0， | (36) |
| --- | --- |

其中t0为涡元从桨叶释放的时刻，Ω为旋翼的角速度。因此，ψw是尾迹释放后的无量纲时间，同时也是参数化尾迹几何发展的独立变量。同时，对尾迹进行数值离散，设总计算尾迹长度为Nturn圈，每圈沿尾迹龄角方向布置Np个离散区间，则尾迹龄角范围为：

| 0≤ψw≤2πNturn， | (37) |
| --- | --- |

因此，将尾迹龄角被均匀离散为：

| ψw,j=2πNturnNa-1j, j=0, 1, …, Na-1， | (38) |
| --- | --- |

其中，Na=NturnNp+1，表示每条尾随涡丝沿尾迹龄角方向的离散节点数，Nturn为尾迹总圈数，Np为每圈离散区间数，相邻两个节点构成一个有限直线涡段，并用于后续Biot-Savart诱导速度计算。对于任一释放的半径r0，其尾迹轨迹可表示为：

| Xw=Xwr0, ψw， | (39) |
| --- | --- |

本文采用Landgrebe指数函数描述尾迹的径向收缩：

| Cψw=K3+1-K3e-Λψw， | (40) |
| --- | --- |

其中，K3控制尾迹随龄角增加后的渐近收缩程度，Λ控制收缩发展速率。为兼容不同收缩参考位置，引入径向参考值rref，则基准尾迹半径可统一写为：

| rw0r0, ψw=rref+r0-rrefCψw， | (41) |
| --- | --- |

其中， rRef=0，也就是说以旋翼轴线作为收缩参考，允许流体到达 r=Rh后继续向轴线方向运动。

式(38)保留了Landgrebe型预设尾迹低维参数化的优势，定义了尾迹径向运动轨迹，而对于共轴旋翼而言，尤其对于轴向来流条件下，尾迹轴向发展同时决定涡丝何时以什么形态穿越下桨，因此有必要进一步描述其轴向推进规律。

为充分体现实际旋翼径向载荷和诱导状态的差异，本文将传统Landgrebe尾迹中统一的轴向推进参数扩展为释放半径r0的连续函数。

定义无量纲释放半径：

| ξ=r0-RhR-Rh, 0≤ξ≤1， | (42) |
| --- | --- |

对于近尾迹和较远尾迹，分别定义径向变化的轴向推进系数：

| K1r0=K1,in+K1-K1,inξm， | (43) |
| --- | --- |
| K2r0=K2,in+K2-K2,inξm， | (44) |

其中K1,in和K2,in分别表示径向内侧涡丝对应的近尾迹、远尾迹轴向推进系数；K1和K2表示外侧或叶尖区域的对应参数；m指数参数控制内外径向过渡形状，也就是说ξm对内外侧K1和K2进行连续插值，为不同释放半径涡丝赋予不同轴向推进特征，是统一Landgrebe尾迹的连续推广。同时，近尾迹与后续尾迹轴向推进关系以ψt=2πB为切换龄角，那么整个尾迹的轴向推进关系定义为：

| Kzr0, ψw = K1r0, ψw≤ψtK2r0, ψw>ψt， | (45) |
| --- | --- |

由此可以看出，尾迹的轴向发展不仅随龄角发生变化，同时具有显式的径向依赖性，使得不同径向位置释放的涡丝在相同的尾迹龄角下不再被局限在相同的轴向位置。

由于传统Landgrebe尾迹模型轴向推进关系是基于悬停工况数据拟合出来的经验公式，那么在不同轴向来流的工况条件下尾迹空间的变化会被明显低估。因此，本文在原有的尾迹输运模型基础上，引入了轴向自由来流。

由式(36)尾迹龄角定义 ψw=Ωt可得：

| dt=dψwΩ， | (46) |
| --- | --- |

因此，轴向自由来流V∞,s在单位尾迹龄角内产生的下游位移为：

| p∞=V∞,sΩ， | (47) |
| --- | --- |

将式(47)与Landgrebe局部推进项直接叠加，于是得到单位龄角的基准轴向推进距离：

| p0r0, ψw=RKzr0, ψw+V∞,sΩ ， | (48) |
| --- | --- |

其中p0的量纲为m/rad，V∞,s>0定义为沿上桨指向下桨的尾迹下游方向。于是尾迹沿下游方向的累积距离为：

| swr0, ψw=0ψwp0r0, ηdη ， | (49) |
| --- | --- |

离散后可表示为：

| sw,ij+1=sw,ij+pi,j0Δψw ， | (50) |
| --- | --- |

同时，定义上桨指向下桨的轴向符号为：

| sz=sgnzl-zu ， | (51) |
| --- | --- |

则尾迹轴向坐标为：

| zw=zu+szsw ， | (52) |
| --- | --- |

式(48)中的Kzr0, ψw随释放半径变化，因此沿径向分布的不同涡丝具有不同的局部螺距：

| p0r0,1, ψw≠p0r0,2, ψw ， | (53) |
| --- | --- |

从而对于不同径向位置涡丝相同龄角下的轴向坐标有：

| zwr0, 1, ψw≠zwr0,2,ψw ， | (54) |
| --- | --- |

这是本文采用的径向非统一螺距参数化尾迹的核心特征，体现了K1、K2对释放半径r0的显式依赖。

对于第b片桨叶，其释放相位为：

| ϕb,0=ϕref+2πbB, b=0, …, B-1 ， | (55) |
| --- | --- |

由于龄角越大的涡元释放时间越早，其周向位置表示为：

| ϕw,b=ϕb,0-sΩψw ， | (56) |
| --- | --- |

其中sΩ=±1表示上桨旋转方向。因此，尾迹完整的三维坐标可以表示为：

| xw=rwcosϕw ， | (57) |
| --- | --- |
| yw=rwsinϕw ， | (58) |
| zw=zu+szsw ， | (59) |

至此，上式(57-59)的涡丝空间轨迹坐标与前面的式(34)得到的涡强Γw,i，共同定义了完整的三维离散尾迹。最终可表示为：

| Xw∈RB×Nf×Na×3 ， | (60) |
| --- | --- |

其中Nf=Nr+1表示每片桨叶的离散的涡丝数量，Na表示尾迹龄角方向离散的节点数。后续的尾迹修正模型（2.3节）将建立在此轨迹基线基础上，将尾迹几何和局部螺距作为输入，给到修正模型，保持上桨环量信息不变，调整几何参数。

本文在经典Landgrebe尾迹模型基础上进行了非径向统一螺距特征以及不同轴向来流工况的扩展。同时，需要明确，当前模型只建立在尾迹稳定下游发展的假设之上，也就是要求p0r0,ψw>0。如果旋翼尾迹无法保持单调下游输运，存在涡环状态(Vortex Ring State, VRS)、尾迹回流状态(wake recirculation)等情况，那么该模型就不再适用。

2.2.3 正则化Biot-Savart诱导速度与下桨二维入流映射

完成涡强以及尾迹空间几何构造后，需要建立上桨离散尾迹与下桨局部入流之间的关系映射。由式(38)可知，每条尾迹涡丝被离散为有限直涡段，并采用正则化Biot-Savart关系计算其在空间内任意场点产生的诱导速度。

考虑端点为A和B的有限涡段，定义：

| r1=xp-xA, r2=xp-xB ， | (61) |
| --- | --- |

以及涡段向量：

| r0=xB-xA ， | (62) |
| --- | --- |

其中xp为空间任一场点坐标，为避免该点接近涡轴时Biot-Savart公式涡核产生非物理数值奇异，引入涡核正则化半径rc。用旋翼半径对rc无量纲化，定义

| εc=rcR ， | (63) |
| --- | --- |

本文采用恒定涡核半径rc对有限涡段Biot-Savart诱导进行正则化，不随尾迹龄角变化；数值实现同时保留龄角相关涡核模型的扩展接口。 参考旋翼尾涡实验中初始涡核尺度通常约为0.02c∼0.05c的量级，本文将rc限制在相应的小尺度范围内。在该范围内，rc的主要作用是对涡轴附近的局部诱导速度进行正则化，而不改变尾迹环量及其整体几何分布，因此其对盘面整体诱导速度及积分气动载荷的影响显著弱于尾迹收缩和轴向推进各项参数。则单个有限涡段产生的诱导速度表示为：

| uAB=Γw4πr1×r2r0∙r1r1-r2r2r1×r22+rc2r02 ， | (63) |
| --- | --- |

其中Γw为对应尾随涡丝的有符号环量。将所有叶片、径向涡丝以及龄角方向有限涡段的所有贡献进行线性叠加后，得到空间内所有涡段对该点的总诱导速度：

| uindxp=b=1Bi=1Nfj=1Nsubij ， | (64) |
| --- | --- |

为保留上桨尾迹作用于下桨的空间非均匀性，本文在下桨盘面构造径向-方位角二维评价网格。径向反向设置Nr个评价节点，其位置按照叶素中心确定：

| ri = Rhub + i - 0.5×R - RhubNr ， | (65) |
| --- | --- |

其中，i=1, 2, …, Nr，Rhub为桨毂半径，R为旋翼半径。周向方向在0°～360°范围内进行方位角离散为N ψ个节点：

| ψj = j × 360°Nψ ， | (65) |
| --- | --- |

其中，j=1, 2, …, Nψ-1，因此可求得，方位角间隔为：Δψ=360°Nψ。对于给定的r, ψ待计算的下桨盘面场点，其坐标为：

| xp=rcosψ, rsinψ, zlT ， | (65) |
| --- | --- |

本文取Nr=10,  Nψ=72，因此下桨盘面共包括72×10=720个平价点，对应方位角分辨率为Δψ=5°。在每个评价点上分别采用 Biot–Savart 定律计算上桨尾迹产生的诱导速度，从而获得下桨盘面径向—方位角二维非均匀诱导速度分布，并作为外部入流输入下桨 BEMT 求解。

Biot-Savart计算首先得到的是笛卡尔坐标系下的ux, uy, uz，为与下桨 BEMT 中的局部速度分量保持一致，将其转换至以旋翼轴为中心的柱坐标系，：

| ur=uxcosψ+uysinψ ， | (66) |
| --- | --- |
| uθ=-uxsinψ+uycosψ ， uz=uz | (67) |

ur, uθ分别为径向和周向诱导速度。统一上下桨的轴向速度符号，本文规定由上桨指向下桨的方向为轴向诱导速度正方向，因此：

| Hvir, ψ=szuzr, ψ ， | (68) |
| --- | --- |
| Hvθr, ψ=uθr, ψ ， | (69) |
| Hvrr, ψ=urr, ψ ， | (70) |

Hvir, ψ,  Hvθr, ψ∈RNψ×Nr，分别表示上下桨间隔H的情况下算出的尾迹对下桨各离散点的轴向核切向诱导入流，也就是作为2.1节下桨BEMT局部速度三角形中的附加入流。同时保留沿径向的诱导速度Hvrr, ψ用于后续局部尾迹物理一致性分析

综上，本文的参数化尾迹模型由环量驱动的尾随涡系、考虑径向非统一螺距和轴向来流的Landgrebe尾迹几何，以及正则化有限涡段Biot-Savart诱导模型三部分构成。相较于仅采用盘面平均入流或统一螺距参数化尾迹方法，该框架在保持较低计算成本的同时，实现了从上桨径向载荷到下桨二维非均匀诱导场的直接物理传递。本节建立的为参数化基线尾迹，其主要几何自由度仍然由Landgrebe型参数决定。为进一步降低预设几何与理论局部对流状态的不一致，下一节将引入敏感性筛选及局部对流残差约束，对该基线尾迹实施物理一致性修正。

2.3 基于局部对流一致性的全局–局部尾迹修正方法

尽管2.2节建立的Landgrebe尾迹模型考虑了径向非统一螺距以及轴向自由来流的影响，但其本质仍属于预设尾迹模型(prescribed wake model)，尾迹几何由参数化关系直接给定，因此预设轨迹的局部运动状态并不一定与尾迹涡系自身产生的诱导流动完全一致。对于共轴旋翼而言，上桨尾迹到达下桨平面之前会经历明显的径向收缩和轴向输运，局部几何偏差会改变离散涡段与下桨各点的相对空间位置，影响诱导速度计算以及下桨气动响应，因此，仅依赖固定经验参数难以保证不同轴向来流和将间距条件下尾迹几何均具有足够的物理适应性。

为此，本文提出一种基于局部对流一致性的全局–局部尾迹修正方法，降低参数化尾迹几何与局部流动状态之间的对流不一致。首先，以尾迹局部对流一致性作为统一物理修正准则，量化参数化尾迹几何与局部理论流场的偏差；然后，通过敏感性分析识别对尾迹几何、桨盘气动性能最为敏感的主要参数，并基于局部物理残差实施低维参数投影；接着，针对全局参数修正后仍存在的空间非均匀残差，进一步直接调整局部尾迹几何。整个修正过程以尾迹局部物理状态为约束，形成“全局-局部(global-to-local)”两层修正框架。

2.3.1 局部尾迹对流一致性残差

预设尾迹的尾迹半径rw和输运的轴向距离sw都是关于尾迹龄角ψw的确定函数。因此，由式(36)可知，其几何变化本身就对应一个等效的局部对流速度：

| dψwdt=Ω ， | (69) |
| --- | --- |

因此尾迹径向和轴向几何演化对应的局部速度分别为：

| vr,geo=Ω∂rw∂ψw ， | (70) |
| --- | --- |
| vs,geo=Ω∂sw∂ψw ， | (71) |

而对于当前离散尾迹，可以利用Biot-Savart关系计算完整尾迹涡系产生的局部诱导速度uind=ur, uθ, uz,ind。同样地，定义上桨指向下桨方向为正，则局部实际轴向对流速度为：

| us=V∞,s+szuz,ind ， | (72) |
| --- | --- |

其中V∞,s为轴向自由来流速度，sz为前文定义的轴向方向符号如果尾迹是一条完全随局部流动对流的涡线，则其几何演化速度应与局部流场速度一致，即：vr,geo=ur,  vs,geo=us，据此分别定义径向和轴向局部对流一致性残差：

| Rr=Ω∂rw∂ψw-ur ， | (73) |
| --- | --- |
| Rs=Ω∂sw∂ψw-V∞,s+szuz,ind ， | (74) |

其中Rr描述尾迹径向收缩趋势和局部径向诱导速度之间的不一致程度；Rs则描述尾迹轴向推进速度和局部总下游对流速度之间的不一致程度。在具体实现中，式(73)和式(74)中的导数由相邻尾迹龄角节点之间的有限差分计算得到，而诱导速度则在对应涡段中点处评价。

但需要指出的是，本文并不强制尾迹所有区域均严格满足对流一致性，而是有限改善真正参与上下桨气动干扰的尾迹区域。因此依据尾迹段距离下桨平面的轴向位置定义空间权重函数wij。从上桨释放位置到下桨平面的尾迹段赋予单位权重，当尾迹穿过下桨后，仅在有限下游区域保留余弦衰减权重：

| ws=1, 0≤s≤h 12 1+cosπs-hΔs , h<s<h+Δs0, s≥h+Δs ， | (75) |
| --- | --- |

其中h=zl-zu为上下桨间距，Δs为下桨之后的平滑衰减距离。该空间权重窗口使修正过程集中于控制下桨诱导速度的主要尾迹区域，同时避免远尾迹对优化目标产生不必要的影响。于是，进一步采用空间加权均方根衡量整体物理残差：

| Rr=i,jwijRr,ij2i,jwij1/2 ， | (73) |
| --- | --- |
| Rs=i,jwijRs,ij2i,jwij1/2 ， | (74) |

综上，本文分别以局部残差场Rr和Rs表征基线Landgrebe尾迹在径向和轴向对流关系的局部偏离程度，然后通过归一化后的甲醛RMS指标Rr、Rs衡量其整体物理一致性。上述指标进一步作为后续敏感性分析、关键参数筛选以及尾迹修正的评价依据。

2.3.2 全局敏感性分析与关键参数筛选

Landgrebe尾迹模型有控制径向收缩、轴向推进以及径向非统一性的经验参数，如果同时对所有参数进行优化，不仅会增加优化维度、计算成本，而且不同参数之间可能会相互补偿产生相似的尾迹几何，降低参数的物理可辨识性。因此，在尾迹修正之前，本文对各尾迹参数从局部到全局进行多层次敏感性分析，对其作用影响进行评估，以此筛选具有主导影响的重要参数，同时构造低维修正空间。

首先采用单因素分析(One-at-a-Time, OAT)对各Landgrebe尾迹参数进行局部预筛选。OAT分析以基准参数组和基准计算工况为参考，保持其余参数不变的条件下，每次仅对一个参数进行局部扰动，对参数pj，定义正、符扰动值为：

| pj(+) = pj(0) × (1 + δj) ， | (73) |
| --- | --- |
| pj(-) = pj(0) × (1 - δj) ， | (74) |

其中，pj(0) 为参数基准值，δj为相对扰动幅度。本文对各 Landgrebe 参数统一采用 ±5%的相对扰动，即δj=0.05。

计算尾迹径向位置、轴向发展以及下桨气动载荷以及诱导速度等。同时，对局部敏感度进行归一化，构造敏感性矩阵，对于任一模型响应Yi，第j个参数对应的无量纲局部敏感度定义为：

| Sij=ΔYi/Yi0Δpj/pj0 ， | (75) |
| --- | --- |

其中pj表示第j个尾迹参数，Yi表示相应的几何或气动响应，pj0和Yi0分别为基准值。|Sij|越大，表明响应Yi 对参数pj 的局部敏感性越强；Sij 的正负则反映参数变化与响应变化之间的相关方向。OAT敏感性热力图如图2-x所示。结果表明，不同Landgrebe参数对输出结果影响并不均匀，其中K3对尾迹径向收缩以及下桨推力响应虽未显著，K2对尾迹轴向发展具有较高敏感性，且与K3共同影响下桨扭矩。初步表明尾迹的径向收缩和轴向输运是影响桨尖气动干扰的两个主要自由度。

Table 2-1. Baseline values, physical interpretations, and OAT perturbation ranges of the Landgrebe wake-model parameters

| Parameter | Baseline value | Physical interpretation | OAT perturbation | Perturbation range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 0.050 | Near-wake axial convection coefficient for the outer vortex filaments, governing the axial development rate and local wake pitch in the early wake region | ±5% | 0.0475–0.0525 |
| K2 | 0.100 | Far-wake axial convection coefficient for the outer vortex filaments, governing the axial development rate and wake pitch at larger wake ages | ±5% | 0.095–0.105 |
| K1_inner | 0.035 | Near-wake axial convection coefficient for the inner vortex filaments, introduced to represent the radial non-uniformity of the wake pitch in the early wake region | ±5% | 0.03325–0.03675 |
| K2_inner | 0.075 | Far-wake axial convection coefficient for the inner vortex filaments, describing the radial variation of the wake pitch in the developed wake region | ±5% | 0.07125–0.07875 |
| K3 | 0.780 | Asymptotic wake-contraction ratio, determining the final radial contraction level of the fully developed wake | ±5% | 0.741–0.819 |
| Λ | 0.800 | Wake-contraction rate parameter, controlling the rate at which the wake radius approaches its asymptotic contracted state | ±5% | 0.760–0.840 |
| nr | 1.000 | Radial interpolation exponent controlling the spanwise transition between the inner and outer axial-convection coefficients | ±5% | 0.950–1.050 |

图2-3(a) OAT敏感性热力图

为进一步评价参数响应空间的有效维度及参数可辨识性，对归一化局部敏感性矩阵S进行奇异值分解：

| S=UΣVT ， | (76) |
| --- | --- |

其中，Σ=diagσ1, σ2, …, σm,   σ1≥σ2≥…≥σm，奇异值σi表征不同独立参数组合对模型响应的有效作用强度, 进一步定义敏感性矩阵的条件数，用于衡量局部响应矩阵的数值病态程度：

| κ=σ1σm ， | (75) |
| --- | --- |

图2-3(b)给出的奇异值谱图表示，奇异值逐级衰减，说明模型响应主要集中于有限的主导参数方向。本文仅将奇异值谱及条件数作为参数作用相关性和响应空间有效维度的局部诊断，而不将其作为参数唯一可辨识性的充分条件。

由于OAT分析仅描述基准点附近的局部单参数响应，无法充分表征更大参数空间中的非线性效应和参数交互作用，本文进一步采用Morris和Sobol方法进行全局敏感性验证。

Morris分析在表2-2定义的七维参数空间内进行。各参数在规定上下界内独立采样。本文生成了20条候选Morris轨迹，参数空间划分为6个离散水平，并从候选轨迹中筛选 10 条具有较好空间分布特性的优化轨迹进行模型评价。在七个待分析参数条件下，共对应80次模型计算。对于第i个参数，其平均绝对初等效应定义为：

| μi*=1NMk=1NMEEik ， | (77) |
| --- | --- |

其中，NM为有效Morris轨迹数，EEik 为第k条轨迹中参数i的初等效应。μi* 用于衡量参数对模型响应的总体影响程度。相应的初等效应标准差定义为

| σi=1NM-1k=1NMEEik- EEi2 1/2 ， | (78) |
| --- | --- |

较大的σi表明参数响应随参数空间位置发生明显变化，通常意味着较强的非线性效应或与其他参数之间存在交互作用。因此，μi*主要用于参数重要性排序，而σi用于辅助判断参数作用的非线性和交互特征。

在 Morris 筛选的基础上，进一步采用 Sobol 方差分解对各参数贡献进行定量确认。Sobol 分析采用扰乱后的低差异序列进行采样，基础样本量设置为N = 256，并计算一阶、总效应及二阶敏感度指数。对于本文包含的七个待分析参数，共需进行 4096 次模型评价。一阶Sobol指数定义为：

| Si=VarXiEY¦XiVarY ， | (79) |
| --- | --- |

其中，Si表征参数Xi单独变化对输出方差的贡献。总效应指数定义为：

| STi=1-VarX∼iEY¦X∼iVarY ， | (80) |
| --- | --- |

其中，X∼i表示除Xi外的全部参数。STi包含参数自身的一阶贡献以及其与其他参数之间的高阶交互贡献，因此STi-Si可用于辅助判断参数交互作用的重要程度。此外，本文进一步计算参数对之间的二阶Sobol指数Sij，用于定量识别主要参数之间的直接交互作用。

[Fig. X(c)：Morris 分布；Fig. X(d)：Sobol 与 ]

全局敏感性结果与OAT局部分析总体一致。尤其对于下桨推力，Sobol一阶指数中K3和K2分别约为0.879和0.115；对于下桨扭矩，二者分别约为0.777和0.218，其余参数贡献相对较小。结合Morris结果可以确认，尾迹径向收缩参数 和轴向发展参数 构成控制当前模型气动响应的两个主要参数方向。

由此形成“OAT 局部响应诊断—SVD 响应空间结构分析—Morris 全局筛选—Sobol 方差贡献确认”的逐级敏感性分析框架，最终选取K3和K2作为后续低维参数修正变量。由于K3主要决定尾迹径向收缩，而K2主要控制较老尾迹的轴向推进，两者分别对应前述径向和轴向对流一致性残差，因此在下一节中采用 的顺序参数投影策略，以降低不同几何自由度之间的参数补偿。

图的排版直接做成一张 2×2组合图：

- OAT sensitivity heatmap；(b) singular-value spectrum；(c) Morris ；(d) Sobol –。

2.3.3 Sequential residual minimization with parameter projection

在完成全局敏感性分析和关键参数筛选后，在筛选后的低维参数子空间内实施有界顺序参数投影。敏感性分析表明，K₃对径向对流残差具有最显著影响；K₂ 则对轴向对流残差更为敏感。基于这种具有明确物理分工的参数—响应关系，本文选取 K₃ 和 K₂ 作为局部尾迹修正的两个主要自由度，而 K₁、K₁,inner、K₂,inner、Λ 及径向插值指数等其余参数在该阶段均保持其基准值不变。

为避免 K₃ 与 K₂ 同时调整时产生参数补偿并削弱修正结果的物理可解释性，采用顺序残差最小化策略。首先在预设物理边界内仅调整 K₃，以改善尾迹径向对流一致性；随后固定所得K3*，仅对 K₂ 进行有界调整，以进一步降低轴向对流残差。由此，尾迹几何修正按照“径向收缩—轴向推进”的物理顺序逐步实施，而非在完整参数空间内进行无约束全局优化。

由于径向和轴向速度的特征量级不同，分别采用局部径向和轴向对流速度的加权RMS对残差进行归一化：

| Sr=maxRMSwur, ϵvΩR ， | (81) |
| --- | --- |
| Ss=maxRMSwus, ϵvΩR， | (82) |

其中，Sr和 Ss 分别为径向和轴向残差的归一化尺度，RMSw表示考虑空间权重后的均方根值；ΩR为桨尖速度，ϵv为防止特征尺度过小而设置的数值下限系数,当前计算取 ϵv=10-3。

第一阶段固定全部轴向推进参数，仅对K3进行优化：

| K3*=argminK3L≤K3≤K3U JrK3 ， | (83) |
| --- | --- |

其中目标残差向量可表示为:

| fr=wijRr,ijSr; λcK3-K3,aK3U-K3L ， | (84) |
| --- | --- |

其中，wij 为局部尾迹节点的空间权重；K3,a 为 K3的连续化锚点；λc 为连续化正则权重。残差向量第一项驱动局部径向对流残差降低，第二项用于限制相邻工况之间参数发生非物理跃迁。对于首个计算工况，连续化锚点取基准参数；对于连续变化的相邻工况，可采用前一工况所得参数作为当前锚点。该正则项仅约束参数变化的平滑性，不引入 CFD 或试验载荷作为拟合目标。

得到K3*后，将其固定，并仅利用轴向残差确定K2：

| K2*=argminK2L≤K2≤K2U JsK2 ， | (85) |
| --- | --- |

相应残差向量为:

| fs=wijRs,ijSs;λcK2-K2,aK2U-K2L ， | (86) |
| --- | --- |

同样地，K2,a 为 K2 的连续化锚点。

Jr 和 Js 分别表示由径向和轴向归一化残差构成的鲁棒最小二乘目标。通过分别建立K3-Rr和K2-Rs的一一对应关系，可以减少不同经验参数之间的相互补偿，并保持参数修正方向与其主要控制的尾迹几何自由度相一致。

上述两个有界非线性最小二乘问题均采用trust-region reflective (TRF)算法求解，并使用soft-l1鲁棒损失函数降低局部极端残差对参数更新的主导作用。参数尺度由局部Jacobian 自适应确定。具体数值设置统一列于表2-2。

进行上述优化投影以后，参数化Landgrebe尾迹整体径向收缩和轴向发展能够向当前局部流动状态调整。但需要强调的是，K3和K2本质上仍属于少量全局参数，而物理残差Rr=Rrr0,ψw, Rs=Rsr0, ψw则分布于释放半径—尾迹龄角二维空间。因此，有限数量的全局几何参数只能改变尾迹整体形态，而无法充分消除具有明显空间非均匀性的局部残差。换言之，

需要补充证据（参数投影前后Rr与Rs的对比热力图）。证明：参数投影能够降低整体残差水平，但仍存在具有明确空间结构的局部物理不一致。（过渡到2.3.4的证据链）

2.3.4 物理一致性引导的局部尾迹缺陷修正

尽管前述参数投影能够在全局尺度上改善 Landgrebe 尾迹几何，但参数化表达仍可能在局部区域保留几何演化与实际诱导对流之间的不一致。为进一步降低局部物理残差，本文在参数修正后的基准尾迹上引入一种物理一致性引导的局部尾迹缺陷修正方法（physics-consistency-guided local wake defect correction）。与继续增加经验参数或直接利用气动力结果拟合尾迹几何不同，该方法直接以式（73）和式（74）定义的局部对流残差为驱动，在Landgrebe参数化尾迹提供的基准几何附近有限调整尾迹节点位置。

插入原理图

设完成参数投影后的尾迹几何为：

| Xwp=rp, ϕp, sp ， | (87) |
| --- | --- |

局部修正后的尾迹表示为：

| Xwc=rc, ϕc, sc ， | (88) |
| --- | --- |

本文不改变尾迹周向拓扑关系，即在整个局部修正过程中保持ϕc=ϕp，仅对轴向下游坐标s和径向坐标r进行受限调整。同样是分阶段解耦进行调整：第一阶段在固定半径和方位角的条件下对轴向几何进行受限修正，第二阶段冻结修正后的轴向位置和方位角，仅调整径向分布。

需要指出的是，局部缺陷修正采用“受限的轴向修正—径向修正”的顺序，与前述参数投影阶段的优化顺序具有不同目的。参数投影阶段旨在降低全局参数之间的补偿效应，也就是实现解耦优化，因此首先确定控制整体收缩尺度的K3，随后调整控制轴向发展的K2。局部缺陷修正则直接作用于尾迹节点位置，其中轴向位置变化会重新改变涡段间相对距离及其Biot–Savart诱导场，从而影响后续径向残差。因此，首先将轴向几何有限调整至可接受的对流一致性范围，并避免追求严格的Rs=0而破坏Landgrebe基准结构；随后在冻结轴向位置的条件下实施径向修正，并限制轴向残差退化，这一步提高了几何修正的稳定性。该策略本质上属于“轴向预调节—径向最终校正”，而非简单改变两个物理方向的优先级。

- 受限轴向缺陷修正

在第一阶段，修正轴向几何的时候，保持：

| rk+1=rk, ϕk+1=ϕk ， | (89) |
| --- | --- |

仅修正尾迹下游坐标 。根据局部对流一致性关系，理想轴向几何斜率满足

| ∂s∂ψwtarget=usΩ ， | (90) |
| --- | --- |

对于第k次修正，其当前几何斜率记为:

| gs,ij(k)=si, jk-si,j(k)Δψj ， | (91) |
| --- | --- |

则通过松弛更新构造候选几何斜率：

| gs,ij(k+1)=gs,ij(k)+βkwijus,ijkΩ-gs,ijk ， | (92) |
| --- | --- |

其中βk∈(0, 1]为当前更新步长。新的轴向坐标由更新后的局部斜率沿尾迹龄角重新积分获得。

本文并不要求轴向残差被优化压缩至零，完全按照局部瞬时诱导速度重构预设尾迹可能导致几何过度变形，并逐渐失去Landgrebe模型所提供的稳定低维基准。因此，对轴向阶段目标残差稍作修改：

| Rs,star=maxεRΩR, ηsRs,0 ， | (93) |
| --- | --- |

其中Rs,0为该阶段初始轴向残差，0<ηs≤1为目标残差比例。当Rs≤Rs,star时停止轴向修正。此外，为保证轴向修正不会以明显破坏径向物理一致性为代价，候选尾迹还需满足：

| Rrc≤γrRr,ref ， | (94) |
| --- | --- |

其中γr>1为允许的径向残差退化系数。只有同时满足轴向目标下降和径向残差约束的候选几何才被接受。

对于可能存在局部轴向逆向对流的区域，本文对有效下游对流速度施加非负约束，以维持Landgrebe预设尾迹的单调下游发展特性，即：

| useff=maxus, 0 ， | (95) |
| --- | --- |

保持尾迹沿龄角方向的单调下游发展。该处理应理解为当前稳定预设尾迹模型的可实现性约束，而非对涡环或强回流状态的完整物理描述。

- 径向缺陷修正

完成轴向修正后，固定已修正参数：

| s=s*, ϕ=ϕ* ， | (96) |
| --- | --- |

仅依据局部径向对流速度进一步修正尾迹半径。理想径向几何斜率满足:

| ∂r∂ψwtarget=urΩ ， | (97) |
| --- | --- |

定义当前径向几何斜率:

| gr,ij(k)=ri, jk-ri,j(k)Δψj ， | (98) |
| --- | --- |

则候选径向斜率可写为:

| gr,ij(k+1)=gr,ij(k)+βkwijur,ijkΩ-gr,ijk ， | (99) |
| --- | --- |

同样地，沿尾迹龄角方向对其积分得到候选半径r(k+1)。

由于直接调整不同释放半径的涡丝可能引起非物理交叉、过度收缩或径向位置突变，本文进一步施加几何可实现性约束：

| rmin≤ri,j≤rmax ， | (100) |
| --- | --- |
| ri,jc-ri,jref≤Δrmax ， | (101) |
| ri+1,j-ri,j≥δrmin ， | (102) |

其中Δrmax为相对于该阶段参考尾迹允许的最大径向位移，δrmin为相邻涡丝的最小径向间距。

| Rsc≤γsRs,ref ， | (103) |
| --- | --- |

从而使两个修正方向之间形成相互约束，而不是各自独立追求单一残差最小。

（3）修正窗口与回溯线搜索

局部defect修正并不作用于全部尾迹节点，而仅在指定龄角范围内实施，并在修正区末端依旧通过余弦窗逐渐减弱几何更新，设允许修正至的最大尾迹龄角为ψc，过渡宽度为Δψt，则节点修正权重可表示为:

| Wsψw=1, ψw≤ψc-Δψt 12 1+cosπψw-ψc-ΔψtΔψt , ψc-Δψt<ψw<ψc0, ψw≥ψc ， | (104) |
| --- | --- |

这样能够有效避免修正区域与未修正Landgrebe尾迹之间产生几何折点，并使局部修正平滑恢复至参数化基准几何。

对于每一次候选几何更新，采用回溯线搜索确定实际步长。初始取β0=1，若候选几何不能降低目标残差或违反其他方向的残差退化约束，则逐步减小步长：

| βj=2-j, j=0,1,…,NLS-1， | (105) |
| --- | --- |

直至找到可接受更新。以轴向阶段为例，只有满足Jsk+1<Jsk以及等式(94)Rrc≤γrRr,ref等几何以及物理约束时才接受候选尾迹，径向阶段修正同理。

最终，尾迹经过参数投影与局部defect修正的全过程可表示为：

| ， | (105) |
| --- | --- |

其中Xw0为2.2节构造的基线Landgrebe尾迹，Xwp为低维参数投影后的尾迹，Xwc为最终物理一致性修正尾迹。随后重新利用Biot–Savart定律计算Xwc在下桨盘面产生的二维非均匀诱导速度，并输入下桨BEMT获得最终气动载荷。

综上所述，本文采用“全局参数调整—局部几何修正”的两层策略对：第一层利用少量敏感参数修正Landgrebe尾迹的整体演化尺度，第二层利用局部流动状态直接修正无法由全局参数表达的空间缺陷。这样既保留了参数化尾迹模型较低的计算成本和稳定几何基线，又引入了部分自由尾迹所具有的局部流动适应能力，可将其视为一种介于完全预设尾迹与完全自由尾迹之间的物理约束physics-consistency-corrected prescribed wake，而非传统的通过增加经验自由度对目标气动力进行拟合。

2.4 数值耦合与迭代收敛策略

前述各模块分别给出了共轴双桨BEMT求解、参数化尾迹构造以及基于局部对流一致性的尾迹修正方法。为使这些模块形成可重复调用的快速气动求解器，本节进一步给出其数值耦合顺序、盘面诱导速度稳定化处理以及外层迭代收敛策略。当前框架同时支持单向上桨—下桨耦合与可选的双向气动耦合：当忽略下桨对上桨的反馈时，整个上桨尾迹链路仅需执行一次；当启用下桨至上桨的诱导反馈模型时，则通过外层迭代反复更新上桨入流、环量、尾迹几何和下桨响应，直至上下桨总体气动状态满足收敛条件。

2.4.1 单向上桨—下桨耦合计算流程

在第 k 次外层计算中，上桨BEMT首先基于当前上桨附加入流求解径向气动状态。当采用单向耦合时，上桨附加入流为空；当采用双向耦合时，则使用上一外层迭代得到的下桨反馈入流。上桨状态可概括为：

| Suk = [ Tuk, Quk, Γukr ] ， | (106) |
| --- | --- |

其中，Tu 和 Qu 分别为上桨推力与扭矩，Γur 为当前工况下的径向束缚环量。随后以 Γur更新尾随涡强，并依次执行2.3.3节的全局参数投影和2.3.4节的局部尾迹缺陷修正，从而得到参数投影尾迹Xwp与最终修正尾迹Xwc。对两套尾迹分别采用Biot–Savart关系评价下桨盘面诱导速度，可得到参数投影入流Hlp与局部修正后的原始入流Hlc。

因此，单向耦合的主体信息传递可概括为“上桨BEMT →Γur→ 尾随涡系 → Landgrebe基线尾迹 → 全局参数投影 → 局部defect修正 → Biot–Savart诱导 → 下桨二维非均匀入流 → 下桨BEMT”。在该模式下，上桨状态不受下桨反向反馈影响，故外层耦合只执行一次即可得到上下桨气动载荷。

2.4.2 下桨盘诱导速度的信赖域限制

局部defect修正直接改变尾迹节点位置，因此即使局部残差得到改善，少数工况下仍可能因涡段与下桨评价点的相对距离发生较大变化而造成盘面诱导速度的单步突变。为避免这种数值跳变直接传递至下桨BEMT，本文在“参数投影尾迹入流”与“局部修正尾迹入流”之间设置盘面诱导速度信赖域。对任一诱导速度分量H，首先定义未经限幅的修正增量为：

| ΔH=gH ( Hc - Hp ) ， | (107) |
| --- | --- |

其中，gH为诱导速度修正增益。允许的最大增量同时受到叶尖速度尺度和相对于基准入流的相对变化约束：

| ΔHmax=min[ δabs ΩR , δrel max( ¦Hp¦ , 0.01 ΩR ) ] ， | (108) |
| --- | --- |

于是，最终传递至下桨BEMT的盘面入流写为：

| Hl=Hlp + clip( ΔH , -ΔHmax , ΔHmax ) ， | (109) |
| --- | --- |

上述限制分别作用于轴向和切向诱导速度分量；当径向诱导速度参与后续分析时亦采用相同处理。需要强调的是，该信赖域仅限制局部几何修正引起的单步盘面速度增量，不使用CFD或试验推力、扭矩作为目标，因此属于数值稳定化措施，而非经验载荷拟合。当前求解器默认取gH=0.50,  δabs=0.025 和δrel=0.60。经限幅后的Hvi, lr,ψ与Hvθ, lr,ψ 作为外部非均匀入流输入下桨BEMT，最终得到下桨状态 Sl=[Tl,  Ql,  Γl(r),…]。

2.4.3 可选的下桨—上桨反馈与双向气动耦合

当桨间距较小或需要进一步考虑双向气动干扰时，下桨产生的非局部诱导作用应反馈至上桨盘面。为保持求解框架对不同反馈模型的兼容性，本文将下桨至上桨的反馈过程抽象为一个诱导映射算子：

| Ĥl→uk = Fl→u [ Slk ] ， | (110) |
| --- | --- |

其中，Fl→u 表示根据第 k 次迭代下桨状态计算其在上桨盘面诱导速度的物理模型，输出与上桨BEMT接口一致的二维轴向、切向（以及可选径向）诱导速度场。若采用与本文一致的涡方法构造该反馈，则应由当前下桨环量及其真实尾迹/涡系计算其对上桨盘面的Biot–Savart非局部诱导作用；需要注意的是，下桨尾迹仍应沿其真实下游方向发展，不能为了计算上桨反馈而人为反转尾迹对流方向。当前主求解器通过可选的反馈接口接收 Fl→u的输出，因此当该接口未启用时，计算自动退化为前述单向耦合。

由于上下桨诱导场、局部载荷与尾迹几何之间存在较强非线性耦合，直接将新的反馈速度全量施加至上桨容易导致外层迭代振荡。为此，对下桨反馈入流采用欠松弛更新：

| Huk+1 = 1 - αHuk + α Ĥl→uk ， | (111) |
| --- | --- |

其中 α 为反馈入流松弛因子，当前默认取 α=0.30。第一次获得下桨反馈时，由于不存在上一迭代步的反馈场，直接采用当前计算值作为初始上桨附加入流；此后分别对Hvi、Hvθ 以及可用的 Hvr按式(111)进行松弛。更新后的Huk+1 被输入下一次上桨BEMT，使上桨局部入流角、气动力和 Γur 重新计算，并进一步重新生成上桨尾迹和下桨诱导场。

因此，启用双向耦合后，每一外层迭代均完整执行“下桨反馈入流 → 上桨BEMT → 上桨环量 → 参数投影与尾迹修正 → 下桨盘Biot–Savart入流 → 下桨BEMT → 新的下桨反馈入流”这一闭环，而不是在最终推力或扭矩上施加附加修正系数。可写为：

|  | Hl→uk → BEMTu → Γuk → Wake/Correction → Hu→lk → BEMTl → Hl→uk+1 | (112) |
| --- | --- | --- |

2.4.4 外层迭代收敛与数值实现

为统一判断上下桨气动状态是否稳定，定义第 k 次外层迭代的整体气动状态向量为：

| Yk = Tuk, Quk, Tlk, Qlk T ， | (113) |
| --- | --- |

外层收敛误差取四个总体气动量相对变化中的最大值：

| εouterk=maxm { ¦Ymk - Ymk-1¦ / max( ¦Ymk¦ , 10-12 ) } ， | (114) |
| --- | --- |

当满足

| εouterk ≤ εtol ， | (115) |
| --- | --- |

时认为双向气动耦合达到收敛。当前求解器默认εtol=10-3，最大外层迭代次数 Nouter,  max=10。当未启用下桨至上桨反馈时，外层循环次数直接设为1；启用反馈后则最多执行 Nouter,max 次，并在满足式(115)后提前终止。如果达到最大迭代次数仍未满足收敛条件，则终止计算并返回最后一次迭代状态。

此外，为避免外层迭代过程中 Landgrebe 关键参数在相邻迭代步之间发生不必要的突变，第 k 次参数投影所得结果被作为下一次迭代的连续化锚点，并在最小二乘目标中施加较弱的连续化正则项。该措施与下桨反馈入流欠松弛共同提高双向耦合计算的数值稳定性。综上，本文将BEMT求解、参数化尾迹、局部对流一致性修正及桨间诱导反馈组织为统一的模块化迭代框架，使单向快速预测与可选双向耦合能够在同一求解器中切换，同时保持尾迹修正过程不直接依赖外部气动力目标。

表2-3  当前求解器默认数值设置（如无特殊说明）

| 类别 | 参数 | 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾迹离散 | 总尾迹圈数 Nturn | 4.0 | 决定参与Biot–Savart计算的尾迹总长度 |
| 尾迹离散 | 每圈离散区间数 Np | 72 | 控制龄角方向离散精度 |
| 参数投影 | 连续化正则权重 λc | 0.03 | 抑制相邻外层迭代的参数突变 |
| 盘面入流限制 | 修正增益 gH | 0.50 | 控制defect入流增量的传递幅度 |
| 盘面入流限制 | 绝对增量上限 δabs | 0.025 ΩR | 限制单步盘面速度跳变 |
| 盘面入流限制 | 相对增量上限 δrel | 0.60 | 限制相对基准入流的变化 |
| 双向耦合 | 反馈松弛因子 α | 0.30 | 抑制上下桨反馈振荡 |
| 双向耦合 | 最大外层迭代次数 | 10 | 限制双向耦合迭代成本 |
| 双向耦合 | 外层收敛容差 εtol | 1.0×10-3 | 基于 Tu, Qu, Tl, Ql 的最大相对变化 |

需要说明的是，表2-1所列为当前V6求解器中与数值耦合直接相关的默认设置；defect阶段的局部修正窗口、位移约束和回溯参数已在2.3.4节给出。若后续针对不同轴向来流或桨间距工况调整上述数值，应在结果章节或附录中明确给出最终采用的参数，以保证计算结果的可复现性。

综上所述，框架可以大致分为如下，仅供参考。

第1章 引言

1.1 研究背景与意义

- 共轴旋翼在无人机、eVTOL、紧凑型推进系统中的应用需求

- 共轴构型的优势与挑战（推力密度高、桨间干扰显著）

- 对快速准确气动预测方法的工程需求

1.2 国内外研究现状

- 高保真方法（CFD/RANS/动网格）：精度高，成本大

- 中保真方法（自由尾迹/涡量输运/涡粒子）：兼顾精度与成本，仍有迭代代价

- 低保真方法（动量理论/BEMT/有限状态入流）：效率高，桨间耦合描述不足

1.3 现有研究的不足与本文动机

- 现有低保真模型对桨间非均匀干扰描述不足

- 参数化尾迹对不同工况适应性有限

- 需要一种在保持BEMT效率的同时能显式描述上桨尾迹空间非均匀性的方法

1.4 本文主要贡献

- 贡献1：建立了基于BEMT的共轴双桨气动预测框架

- 贡献2：构建了考虑径向非统一螺距和轴向来流的改进Landgrebe参数化尾迹模型

- 贡献3：提出了基于局部对流一致性的全局-局部两层尾迹修正方法

- 贡献4：实现了上下桨非均匀入流耦合与双向气动反馈的统一快速求解框架

1.5 本文结构安排

- 各章节内容简要说明

第2章 气动计算模型

2.1 问题描述与建模假设

- 共轴双桨坐标系定义与几何参数

- 基本建模假设（稳态、轴对称、单调下游尾迹发展等）

- 整体计算框架概述与流程图（流程图放这里）

2.2 共轴双桨叶素动量理论

- 保留核心公式（压缩到1-1.5页）

2.3 参数化尾迹模型构造

2.3.1 基于径向环量分布的尾随涡系构造

2.3.2 考虑径向非统一螺距和轴向来流的改进Landgrebe尾迹几何

2.3.3 正则化Biot-Savart诱导与下桨盘面二维入流映射

2.4 基于物理一致性约束的尾迹修正方法

2.4.1 局部尾迹对流一致性残差定义

2.4.2 全局敏感性分析与关键参数筛选 （详细说明可放置第三章）

2.4.3 顺序参数投影与残差最小化

2.4.4 物理一致性引导的局部尾迹缺陷修正

2.5 数值耦合与迭代收敛策略

  - 单向耦合流程

  - 双向耦合框架

  - 收敛判据

  - 数值参数表（移附录）

后面的章节为预设：

3 模型验证

3.1 单桨bemt验证

3.2 全局敏感性分析详细

3.3 共轴双桨验证，效率和精度验证、（尾迹修正效果的定量评价）

4 结果和讨论

4.1 单桨bemt验证

4.2 桨间距对气动性能的影响

4.3 轴向来流工况对气动性能的影响

4.4 上下桨载荷分担规律分析

4.5 （如果有考虑与不考虑尾迹修正的结果对比就更好了）

5 结论

5.1 主要工作总结

- 对全文研究工作的概括性描述

5.2 主要结论（仅供参考）

- 结论1：所建立的BEMT-参数化尾迹耦合框架能够有效预测共轴旋翼气动性能

- 结论2：改进的Landgrebe尾迹模型能够描述径向非均匀螺距和轴向来流对尾迹几何的影响

- 结论3：基于局部对流一致性的两层修正方法能够在不依赖外部气动力目标的情况下改善预设尾迹的物理适应性

- 结论4：揭示了桨间距、轴向来流等参数对上下桨气动干扰和载荷分配的影响规律

- 结论5：所提方法在保持较低计算成本的同时，实现了对共轴旋翼气动性能的有效快速预测

5.3 后续工作展望

- 扩展至前飞工况

- 引入非定常效应

- 与飞行力学/优化设计框架耦合